超级陶璨装置-关键技术攻关项目

500 MHz常温高频腔研制

会议纪要

| 会议编号：ADIV-RIRF-20250918M01 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议名称 | 常温高频腔项目内部工作例会 | 主持人 | 韦业龙 |
| 会议时间 | 2025年9月18日 16.30-17.30 | 会议地点 | 2号楼2层会议室 |
| 与会人员 | 唐靖宇（线上）、韦业龙、周泽然（线上）、孙立、王成哲、熊子彧、张超、王宏晋、黄鹏彬、张子硕 |  |  |
| 请假 |  |  |  |
| 会议议程 | - 常温高频腔和低电平部分相关工作汇报 - 会议总结 |  |  |
| 会议内容及决议 | 会议听取相关课题研究人员对目前研究进展做出汇报总结，形成如下工作部署： 课题组1（高频腔）： - 汇报了目前TM020型常温高频腔的研制进展，对主腔体调谐方式（腔体赤道半径b、端板距离gap、增加凸起bump、腔体三调谐器tuner）进行了详细研究。会议确定采用bump和b结合的方式，在未铣通法兰口时，b要留余量，避免冷测1发现频率低于499.7 MHz，同时在鼻锥面留bump。 - 与厂家对接，确定冷测及我方介入时间，确保主腔体加工精度。 - 目前加工厂家加工进入粗加工自然时效、精加工接口法兰、端板法兰下料阶段。拟下周派人去驻场，跟踪进度，确保项目按时完成。 - 汇报了主腔体的MP情况，经讨论，将进行再次复核。 课题组2（低电平）： - 介绍了STCF零模反馈处理器的研制（Robinson不稳定性判断、抑制算法、处理器设计、反馈环路）以及高频系统连锁设计（初步调研了快慢连锁信号以及通道数目）。 - 将继续进行连锁保护系统、商业FPGA板卡、嵌入式IOC及OPI等调研和设计工作。 - 会议确定完成一套500MHz常温高频腔老炼平台的搭建。 |  |  |
| 会议核签人 | 韦业龙 | 会议记录人 | 孙立 |