超级陶璨装置-关键技术攻关项目

500 MHz常温高频腔研制

会议纪要

| 会议编号：ADIV-RIRF-20251113M01 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议名称 | 环高频系统项目内部工作例会 | 主持人 | 韦业龙、周泽然 |
| 会议时间 | 2025年11月13日 14.00-15.30 | 会议地点 | 2号楼2层会议室 |
| 与会人员 | 韦业龙（线上）、周泽然、孙立、王成哲、熊子彧、张超、王宏晋、黄鹏彬、曹泽鑫 |  |  |
| 请假 |  |  |  |
| 会议议程 | - 常温高频腔和低电平部分相关工作汇报 - 会议总结 |  |  |
| 会议内容及决议 | 会议听取相关课题研究人员对目前研究进展做出汇报总结，形成如下工作部署： 课题组1（高频腔）： - 腔体加工进度：安装接口法兰、精加工高次模连接法兰、精加工方波导、已完成焊接。 - pick-up进展：选用Loop型，经优化后S21=-40 dB，后交由樊梦旭检查。 - 双馈腔进展：完成腔体初步机械设计和热分析、应力分析，结果显示与单馈腔结果近似，最大温升下降约2℃。下一步准备进行精细机械设计和优化。 - 用于小信号测试的手动调谐器型号得到确认。 课题组2（低电平）： - 对频综系统进行了测试。对鉴相系统上位机进行了设计和调试。将反馈系统控制部分集成到EPICS系统中。 - 进行了VODL漂移补偿性能测试、进行了时分复用功能测试（普通线缆温漂影响）、进行了PZT控制测试。 - 下一步准备搭建闭环系统、设计PZT控制系统、测试验证闭环系统性能整体系统离线验证。 - 建议对恒温箱进行长期稳定性测试。 |  |  |
| 会议核签人 |  | 会议记录人 | 孙立 |